危險性場所、危險性設備及機械說明

危險性工作場所分類如下：
一、甲類：指下列工作場所：
（一）從事石油產品之裂解反應，以製造石化基本原料之工作場所。
（二）製造、處置、使用危險物、有害物之數量達本法施行細則附表

一及附表二規定數量之工作場所。
二、乙類：指下列工作場所或工廠：
（一）使用異氰酸甲酯、氯化氫、氨、甲醛、過氧化氫或啶，從事

農藥原體合成之工作場所。
（二）利用氯酸鹽類、過氯酸鹽類、硝酸鹽類、硫、硫化物、磷化

物、木炭粉、金屬粉末及其他原料製造爆竹煙火類物品之爆竹

煙火工廠。
（三）從事以化學物質製造爆炸性物品之火藥類製造工作場所。
三、丙類：指蒸汽鍋爐之傳熱面積在五百平方公尺以上，或高壓氣體

類壓力容器一日之冷凍能力在一百五十公噸以上或處理能力符

合下列規定之一者：
（一）一千立方公尺以上之氧氣、有毒性及可燃性高壓氣體。
（二）五千立方公尺以上之前款以外之高壓氣體。
四、丁類：指下列之營造工程：
（一）建築物高度在八十公尺以上之建築工程。
（二）單跨橋梁之橋墩跨距在七十五公尺以上或多跨橋梁之橋墩跨距

在五十公尺以上之橋梁工程。
（三）採用壓氣施工作業之工程。
（四）長度一千公尺以上或需開挖十五公尺以上豎坑之隧道工程。
（五）開挖深度達十八公尺以上，且開挖面積達五百平方公尺之工

程。
（六）工程中模板支撐高度七公尺以上、面積達三百三十平方公尺以

上者
      。
五、其他經中央主管機關指定公告者。

危險性機械：

一、固定式起重機：吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機 或一公噸

以上之斯達卡式起重機。

二、移動式起重機：吊升荷重在三公噸以上之移動式起重機。

三、人字臂起重桿：吊升荷重在三公噸以上之人字臂起重桿。

四、營建用升降機：設置於營建工地，供營造施工使用之升 降機。

五、營建用提升機：導軌或升降路之高度在二十公尺以上之 營建用提

升機。

六、吊籠：載人用吊籠。

危險性設備：

一、鍋爐：

(一)最高使用壓力(表壓力，以下同) 超過每平 方公分一公斤，或傳

熱面積超過一平方公尺 2 (裝有內徑二十五公厘以上開放於大氣

中之蒸汽管之蒸汽鍋爐、或在蒸汽部裝有內徑二 十五公厘以上之

Ｕ字形豎立管，其水頭壓力 超過五公尺之蒸汽鍋爐，為傳熱面積

超過三點五平方公尺) ，或胴體內徑超過三百公厘，長度超過六

百公厘之蒸汽鍋爐。

(二)水頭壓力超過十公尺，或傳熱面積超過八 平方公尺，且液體使用

溫度超過其在一大氣 壓之沸點之熱媒鍋爐以外之熱水鍋爐。

(三)水頭壓力超過十公尺，或傳熱面積超過八 平方公尺之熱媒鍋爐。

(四)鍋爐中屬貫流式者，其最高使用壓力超過 每平方公分十公斤 (包

括具有內徑超過一 百五十公厘之圓筒形集管器，或剖面積超過

一百七十七平方公分之方形集管器之多管 式貫流鍋爐) ，或其傳

熱面積超過十平方公 尺者 (包括具有汽水分離器者，其汽水分離

器之內徑超過三百公厘，或其內容積超過零 點零七立方公尺

者) 。

二、壓力容器：

(一)最高使用壓力超過每平方公分一公斤，且 內容積超過零點二立方

公尺之第一種壓力 容器。

(二)最高使用壓力超過每平方公分一公斤，且 胴體內徑超過五百公

厘，長度超過一千公厘 之第一種壓力容器。

(三)以「每平方公分之公斤數」單位所表示之 最高使用壓力數值與以

「立方公尺」單位所 表示之內容積數值之積，超過零點二之第一

種壓力容器。

三、高壓氣體特定設備：

指供高壓氣體之製造(含與製造相關之儲存) 設備及其支持構造物(供進行反應、分離、精 鍊、蒸餾等製程之塔槽類者，以其最高位正切 線至最低位正切線間之長度在五公尺以上之 塔，或儲存能力在三百立方公尺或三公噸以上 之儲槽為一體之部分為限) ，其容器以「每平 方公分之公斤數」單位所表示之設計壓力數值 與以「立方公尺」單位所表示之內容積數值之 積，超過零點零四者。但下列各款容器，不在 此限：

(一)泵、壓縮機、蓄壓機等相關之容器。

(二)緩衝器及其他緩衝裝置相關之容器。

(三)流量計、液面計及其他計測機器、濾器相 關之容器。

(四)使用於空調設備之容器。

(五)溫度在攝氏三十五度時，表壓力在每平方 公分五十公斤以下之空

氣壓縮裝置之容器。

(六)高壓氣體容器。

(七)其他經中央主管機關指定者。

四、高壓氣體容器：

指供灌裝高壓氣體之容器中，相對於地面可移 動，其內容積在五百公升以上者。但下列各款 容器，不在此限：

(一)於未密閉狀態下使用之容器。

(二)溫度在攝氏三十五度時，表壓力在每平方 公分五十公斤以下之空

氣壓縮裝置之容器。

(三) 其他經中央主管機關指定者。